ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ:

Геофизические исследования и работы в скважинах (ГИРС) при строительстве, эксплуатации и ремонте скважин на объектах предприятий Оренбургской области, в том числе: АО «ОЙЛГАЗТЭТ», ООО «ГЕОПРОГРЕСС», АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ» и

ООО «Сакмараинвестнефть» в 2025 году

1. Целевое назначение работ:

Геофизические исследования и работы в скважинах (ГИРС) предназначены для изучения горных пород, примыкающих к стволу скважины, с целью литологического расчленения вскрываемого разреза, выделения продуктивных отложений, вторичного вскрытия продуктивных пластов, а также для контроля технического состояния скважин.

Объектами исследований и работ являются поисково-оценочные и эксплуатационные скважины Ашировского, Малокинельского, Александровского, Озёрного и Колганского лицензионных участков недр Оренбургской области.

2. Административное положение района работ:

АО «Ойлгазтэт». Ашировский участок недр

Оренбургская область, Матвеевский район, 310 км от областного центра г. Оренбург.

АО «Ойлгазтэт». Малокинельский участок недр.

Оренбургская область, Асекеевский и Матвеевский районы, 350 км от областного центра г. Оренбург.

ООО «Геопрогресс». Александровский участок недр.

Оренбургская область, Красногвардейский, Александровский районы, 220 км от областного центра г. Оренбург.

ООО «Сакмараинвестнефть». Озёрный участок недр.

Оренбургская область, Оренбургский и Сакмарский районы, 70 км от областного центра г. Оренбург.

АО «Преображенснефть». Колганский участок недр.

Оренбургская область, Александровский район, 110 км от областного центра г. Оренбург.

3. Сроки начала и окончания работ:

Начало оказания услуг – 01.01.2025 г.

Окончание услуг – 31.12.2025 г.

4. Условия оплаты:

Оплата услуг по договору осуществляется заказчиком ежемесячно не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней после подписания сторонами акта оказанных услуг, на основании счетов-фактур, выставляемых исполнителем.

5. Виды и объемы исследований:

АО «Ойлгазтэт»

Малокинельский участок недр, ГИРС при строительстве скважин

| Забой скважины | Вид исследований, их целевое назначение | Масштаб записи | Интервал исследований, м | Кол-во исследований (с учётом кол-ва скважин) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поисково-оценочные. Количество скважин – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| I. Общий стандартный комплекс |  |  |  |  |  |
| 200 | Кавернометрия, ГК, НГК, инклинометрия | 1:500 | 0-200 | 2 | На кабеле |
| II. Детальные исследования |  |  |  |  |  |
| 800 | ПС, РК(ГК+НГК), КС-3 зонда, профилеметрия, резистивиметрия, кавернометрия, АК, БКЗ, БК, ИК, микрокаротаж (МБК, МКЗ, микрокавернометрия), ГГП-ЛП, АП, 5БК, 5 ИК (ВИКИЗ), 2ННК, инклинометрия (через 10 м) | 1:200 | 200-800 | 2 | На кабеле |
| 1650 |  |  | 750-1650 | 2 |  |
| 2550 |  |  | 1600-2250 | 2 |  |
| 3050 |  |  | 2200-3050 | 2 |  |
| III. Привязка перед отбором керна |  |  |  |  |  |
| 1550 | ГК, НГК, профилеметрия, инклинометрия (через 10 м) | 1:500 | 800-1550 | 2 | На кабеле |
| 1650 |  |  | 1500-1650 | 2 |  |
| 2050 |  |  | 1600-2050 | 2 |  |
| 2850 |  |  | 2000-2850 | 2 |  |
| IV. Контроль качества цементирования |  |  |  |  |  |
| 200 | АКЦ после спуска 324-мм кондуктора. | 1:500 | 0-200 | 2 | На кабеле |
| 800 | После спуска 245-мм тех.колонны: АКЦ, СГДТ. | 1:500 | 0-800 | 2 |  |
| 3050 | После спуска 168 мм эксплуатационной колонны: РК, АКЦ, СГДТ, МЛМ, инклинометр. | 1:500 | 650-1500 | 2 |  |
|  |  | 1:200 | 1500-3050 | 2 |  |
| 200 | Термометрия (ОВПЦ) | 1:500 | 0-200 | 2 |  |
| 800 |  | 1:500 | 0-800 | 2 |  |
| 3050 |  | 1:500 | 0-3050 | 2 |  |
| V. Перфорация ЭК (кабель/НКТ) |  |  |  |  |  |
|  | Перфорация в эксплуатационной колонне по 18 отверстий на 1 м.* |  | 860-865 | 2 | на кабеле |
|  |  |  | 1545-1550 | 2 | на кабеле |
|  |  |  | 1570-1575 | 2 | на кабеле |
|  |  |  | 2050-2055 | 2 | на кабеле |
|  |  |  | 2070-2080 | 2 | На БИ |
|  |  |  | 2200-2205 | 2 | На БИ |
|  |  |  | 2850-2860 | 2 | На БИ |
|  |  |  | 2870-2875 | 2 | На БИ |
| VI. Другие виды работ |  |  |  |  |  |
| 0-1700 | Комплекс ГИС для исследования зон поглощения (РК, инклинометрия, кавернометрия, термометрия) | 1:500 | 1400-1700 | 4 | На кабеле в ОС |
| 0-1700 | Привязка репера(пакера), отбивка забоя | 1:500 | 1400-1700 | 8 | На кабеле в ОС |
| 0-1700 | ПГИ (профиль притока, профиль приёмистости, водонасыщение, КВУ) | 1:500 | 1400-1700 | 16 | На кабеле в ЭК |
| 0-1700 | Привязка репера(пакера), отбивка забоя | 1:500 | 1400-1700 | 14 | На кабеле в ЭК |
|  | Итого |  |  | 90 |  |

| Забой скважины | Вид исследований, их целевое назначение | Масштаб записи | Интервал исследований, м | Кол-во исследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Горизонтальные с пилотным стволом. Количество скважин – 1 шт. |  |  |  |  |  |
| I. Общий стандартный комплекс |  |  |  |  |  |
| 800 | ГК, НГК, кавернометрия-профилеметрия, инклинометрия (через 10 м). | 1:500 | 0-800 | 1 | На кабеле |
| 2300 | ГК, НГК, кавернометрия-профилеметрия, инклинометрия (через 10 м). | 1:500 | 750-2100 | 1 | В пилотном стволе на БИ |
| II. Детальные исследования |  |  |  |  |  |
| 2300 | РК(ГК,НГК)ПС,КС-3зонда, профилеметрия, АП, резистивиметрия, кавернометрия, АК, БКЗ, БК, ИК,5БК, 5ИК (ВИКИЗ), ГГП-ЛП, инклинометрия | 1:200 | 2100-2300 |  |  |
| 2450 | АКЦ,РК,ЛМ, инклинометр после спуска 168 мм колонны | 1:500 | 650-2200 | 1 | ОЦК эксплуатационной колонны совместно с детальным каротажем за 1 СПО на БИ. По согласованию с Заказчиком |
|  | ПС, РК(ГК+НГК), КС-3 зонда, профилеметрия, резистивиметрия, кавернометрия, АК, БКЗ,БК,ИК,микрокаротаж (МБК, МКЗ,микрокавернометрия), ГГП-ЛП, АП, 5БК, 5 ИК (ВИКИЗ), 2ННК, инклинометрия (через 10 м) | 1:200 | 2200-2450 |  |  |
| III. Контроль качества цементирования |  |  |  |  |  |  |
| 800 | АКЦ,ГК,ЛМ. после спуска 324-мм кондуктора. | 1:500 | 0-200 | 1 | На кабеле |  |
| 2300 | После спуска 245-мм техколонны: АКЦ, ГК,ЛМ. | 1:500 | 0-800 | 1 | На кабеле |  |
| V. Другие виды работ |  |  |  |  |  |  |
| 1700 | Комплекс ГИС для исследования зон поглощения (РК, инклинометрия, кавернометрия, термометрия) | 1:500 | 1400-1700 | 3 | На кабеле в открытом стволе |  |
| 1700 | Привязка репера(пакера), отбивка забоя | 1:500 | 1400-1700 | 3 | На кабеле в открытом стволе |  |
|  | Итого |  |  | 11 |  |  |

Западно-Берёзовское месторождение Малокинельского участка недр, ГИРС при строительстве скважин

| Забой скважины | Вид исследований, их целевое назначение | Масштаб записи | Интервал исследований, м | Кол-во исследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Наклонно-направленные. Количество скважин – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| I. Общий стандартный комплекс |  |  |  |  |  |
| 800 | ГК, НГК, кавернометрия-профилеметрия, инклинометрия (через 10 м). | 1:500 | 0-800 | 2 | На кабеле |
| 2200 | ГК, НГК, кавернометрия-профилеметрия, инклинометрия (через 10 м). | 1:500 | 750-2200 | 2 |  |
| 3000 | ГК, НГК, кавернометрия-профилеметрия, инклинометрия (через 10 м). | 1:500 | 2100-3000 | 2 |  |
| II. Детальные исследования |  |  |  |  |  |
| 2200 | ПС, РК(ГК+НГК), КС-3 зонда, профилеметрия, резистивиметрия, кавернометрия, АК, БКЗ,БК,ИК,микрокаротаж (МБК, МКЗ,микрокавернометрия), ГГП-ЛП, АП, 5БК, 5 ИК (ВИКИЗ), 2ННК, инклинометрия (через 10 м) | 1:200 | 1400-1600 1900-2200 | 2 | На кабеле |
| 3000 | ПС, РК(ГК+НГК), КС-3 зонда, профилеметрия, резистивиметрия, кавернометрия, АК, БКЗ,БК,ИК,микрокаротаж (МБК, МКЗ,микрокавернометрия), ГГП-ЛП, АП, 5БК, 5 ИК (ВИКИЗ), 2ННК, инклинометрия (через 10 м) |  | 2850-2950 | 2 |  |  |
| III. Контроль качества цементирования |  |  |  |  |  |  |
| 200 | АКЦ,ГК,ЛМ. после спуска 324-мм кондуктора. | 1:500 | 0-200 | 2 | На кабеле |  |
| 800 | После спуска 245-мм техколонны: АКЦ, ГК,ЛМ. | 1:500 | 0-800 | 2 |  |  |
| 3000 | После спуска 168 мм эксплуатационной колонны: АКЦ, СГДТ, ГК,ЛМ. | 1:500 | 650-3000 | 2 |  |  |
| IV. Перфорация ЭК (кабель/НКТ) |  |  |  |  |  |  |
| 3000 | Перфорация в эксплуатационной колонне по 40 отверстий на 1 м. 20 отв./м зарядами СГП; 20 отв./м зарядами БО * |  | 2800-2815 | 2 | На кабеле |  |
| V. Другие виды работ |  |  |  |  |  |  |
| 0-1700 | Комплекс ГИС для исследования зон поглощения (РК, инклинометрия, кавернометрия, термометрия) | 1:500 | 1400-1700 | 4 | на кабеле в открытом стволе |  |
| 0-1700 | Привязка репера(пакера), отбивка забоя | 1:500 | 1400-1700 | 6 | на кабеле в открытом стволе |  |
|  | Итого |  |  | 28 |  |  |

| Северо-Рачковское месторождение Малокинельского участка недр, ГИРС при строительстве скважин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забой скважины | Вид исследований, их целевое назначение | Масштаб записи | Интервал исследований, м | Кол-во исследований | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Наклонно-направленные. Количество скважин – 3 шт. |  |  |  |  |  |
| I. Общий стандартный комплекс |  |  |  |  |  |
| 800 | ГК, НГК, кавернометрия-профилеметрия, инклинометрия (через 10 м). | 1:500 | 0-800 | 3 | На кабеле |
| 2400 | ГК, НГК, кавернометрия-профилеметрия, инклинометрия (через 10 м). | 1:500 | 750-2200 | 3 | На БИ |
| II. Детальные исследования |  |  |  |  |  |
| 2500 | ПС, РК(ГК+НГК), КС-3 зонда, профилеметрия, резистивиметрия, кавернометрия, АК, БКЗ,БК,ИК,микрокаротаж (МБК, МКЗ,микрокавернометрия), ГГП-ЛП, АП, 5БК, 5 ИК (ВИКИЗ), 2ННК, инклинометрия (через 10 м) | 1:200 | 2200-2400 |  |  |
| III. Контроль качества цементирования |  |  |  |  |  |  |
| 200 | АКЦ,ГК,ЛМ. после спуска 324-мм кондуктора. | 1:500 | 0-200 | 3 | На кабеле |  |
| 800 | После спуска 245-мм техколонны: АКЦ, ГК,ЛМ. | 1:500 | 0-800 | 3 |  |  |
| 2400 | После спуска 168 мм эксплуатационной колонны: АКЦ, СГДТ, ГК,ЛМ. | 1:500 | 650-2400 | 3 |  |  |
| IV. Перфорация ЭК (кабель/НКТ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Перфорация в эксплуатационной колонне по 20 отверстий на 1 м.* |  | 2340-2350 | 3 | На НКТ |  |
| V. Другие виды работ |  |  |  |  |  |  |
| 0-1700 | Комплекс ГИС для исследования зон поглощения (РК, инклинометрия, кавернометрия, термометрия) | 1:500 | 1400-1700 | 6 | на кабеле в открытом стволе |  |
| 0-1700 | Привязка репера(пакера), отбивка забоя | 1:500 | 1400-1700 | 6 | на кабеле в открытом стволе |  |
|  | Итого |  |  | 30 |  |  |

ООО «Геопрогресс»

Александровский ЛУ, ГИРС при строительстве скважин.

| Олимпийское месторождение Александровского ЛУ, ГИРС при строительстве скважин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забой скважины | Вид исследований, их целевое назначение | Масштаб записи | Интервал исследований, м | Кол-во исследований | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Наклонно-направленные. Количество скважин – 2 шт. |  |  |  |  |  |
| I. Общий стандартный комплекс |  |  |  |  |  |
| 1150 | ГК, НГК, кавернометрия-профилеметрия, инклинометрия (через 10 м). | 1:500 | 0-1150 | 2 | на кабеле |
| 2300 | ГК, НГК, кавернометрия-профилеметрия, инклинометрия (через 10 м). | 1:500 | 1100-2300 | 2 | на БИ |
| 3100 |  |  | 2250-3100 | 2 |  |
| II. Детальные исследования |  |  |  |  |  |
| 2300 | ПС, РК(ГК+НГК), КС-3 зонда, профилеметрия, резистивиметрия, кавернометрия, АК, БКЗ,БК,ИК,микрокаротаж (МБК, МКЗ,микрокавернометрия), ГГП-ЛП, АП, 5БК, 5 ИК (ВИКИЗ), 2ННК, инклинометрия (через 10 м) | 1:200 | 2100-2300 | 2 | на БИ |
| 3100 |  |  | 2850-3100 | 2 |  |
| III. Контроль качества цементирования |  |  |  |  |  |  |
| 1150 | АКЦ,ГК,ЛМ. после спуска 324-мм кондуктора. | 1:500 | 0-400 | 2 | на кабеле |  |
| 3100 | После спуска 245-мм техколонны: АКЦ, ГК,ЛМ. | 1:500 | 0-1150 | 2 | на кабеле |  |
| 3100 | После спуска 168 мм эксплуатационной колонны: АКЦ, СГДТ, ГК,ЛМ.. | 1:500 | 1000-3100 | 2 | на БИ |  |
| IV. Перфорация ЭК (кабель/НКТ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Перфорация в эксплуатационной колонне по 20 отверстий на 1 м.** |  | 2150-2160 | 2 | на кабеле |  |
|  |  |  | 3050-3060 | 2 |  |  |
| V. Другие виды работ |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | Комплекс ГИС для исследования зон поглощения (РК, инклинометрия, кавернометрия, термометрия) | 1:500 | 0-2000 | 4 | на кабеле |  |
| 2000 | Привязка репера(пакера), отбивка забоя | 1:500 | 0-2000 | 4 | на кабеле |  |
|  | Итого |  |  | 28 |  |  |

* - Расчет стоимости ПВР производить для 168мм э/к. на глубоко-проникающий тип зарядов с глубиной пробития по бетону не менее 1200мм и диаметром входного отверстия не менее 10мм (по методике СС05)

В стоимость работ должны быть включены затраты: по мобилизации; ГСМ; проживанию смене вахт; на проезд до места работ и обратно на базу; на приобретение всех необходимых материалов при проведении работ; на использование технологического транспорта, специального оборудования и оснащения; на обеспечение Подрядчика электроэнергией на скважинах; на ПЗР; затраты на интерпретацию, распечатку и передачу Заказчику заключений и других предусмотренных договором материалов,  учтены все поправочные коэффициенты и техническое дежурство партии.

Детальное описание типовых видов ГИРС /ПВР при строительстве скважин:

Целью работы является выполнение геофизических исследований скважин при эксплуатационном бурении для:

- привязки фактического разреза скважины при бурении в открытом стволе;

- Контроля тех. состояния ствола скважины и его направление при бурении;

- определения зоны поглощения при бурении;

- определения при исследованиях в открытом стволе литологии пород, фильтрационно-ёмкостных свойств коллекторов, эффективных толщин, характера насыщения исследуемых пластов, значения пористости, нефтегазонасыщенности;

- при проведении контроля цементирования акустическими и радиоактивными методами при спуске обсадных колонн определения однородности и полноты заполнения цементом затрубного пространства, сцепления цемента с колонной и породой, контроля диаметра, толщины и целостности обсадных колонн, регистрации местоположения муфт в увязке с геологическим разрезом;

- для осуществления контроля при промыслово-геофизических исследованиях тех. состояния обсадной колонны и цементного кольца, выявления негерметичности колонн, наличия заколонных перетоков при планировании ремонтных работ, определения интервалов поступления воды, нефти и газа в скважину, текущего забоя;

решения задачи выполнения обязательного комплекса геофизических исследований в соответствии с утверждёнными проектами  геологического изучения недр и проектов разведки месторождений.

- ГИС кондуктора обсаженный ствол скважин:

ГИС кондуктора в обсаженном стволе выполняется для определения технического состояния колонны обсадных труб кондуктора, качества цементирования и высоты подъема цемента за обсадными трубами. Интервал записи исследований составляет 0 – 500 м. В объем работ входят следующие виды исследований: термометрия, АКЦ, МЛМ, ГК и НКТ гироскоп.

- ГИС при бурении под техническую колонну в открытом стволе:

ГИС под техническую колонну в открытом стволе выполняется для определения литологии пород, ФЕС, насыщения и состояния ствола скважины. В объем общих исследований входят следующие виды каротажа: профилеметрия, РК (ГК, НГК). Инклинометрия производится при проведении каротажа (предусмотреть наличие 2-х приборов для контроля).

- ГИС технической колонны в обсаженном стволе при бурении:

ГИС технической колонны в обсаженном стволе выполняется для определения технического состояния колонны обсадных труб, качества цементирования и высоты подъема цемента. В объем работ входят следующие виды исследований: термометрия, АКЦ, ГК, МЛМ.

Запись ГИС в технической колонне производить за минимальное количество СПО согласно «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах (РД 153-39.0-072-01)».

- Определение качества цементирования эксплуатационной колонны (168 мм):

Средство доставки приборов на забой на бурильных трубах.

Интервал исследований от текущего забоя до устья скважины. В объем работ входят следующие виды исследований: СГДТ (ЦМ), АКЦ, ГК, ПТС (МЛМ). Исследования с полной иллюстрацией плотности заколонного пространства (с разверткой), позволяющие оценить:

- высоту подъема цемента за колонной;

- однородность цементного камня, полноту заполнения цементом затрубного пространства;

- наличие затрубных каналов, заполненных жидкостью и газом;

- сцепление цемента с колонной и породой с разверткой;

- контроль диаметров, толщин и целостности обсадных колонн;

- регистрация расположения муфт обсадных колонн и центрирующих фонарей в увязке с геологическим разрезом.

Для оценки текущей нефтегазонасыщенности разреза проводить запись ИННК (при необходимости).

Запись ГИС в кондукторе, под технические колонны, в технической колонне под эксплуатационную колонну, в пилотном стволе, в эксплуатационной колонне, под хвостовик и в хвостовике необходимо производить за минимальное количество СПО согласно «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах (РД 153-39.0-072-01)».

- Запись Стандартного комплекса ГИС при бурении под любую колонну в открытом стволе:

Запись комплекса ГИС при исследовании зон поглощения при бурении под любую колонну в открытом стволе:

Комплекс выполняется в м-бе 1:500 и 1:200 для определения зоны поглощения. Интервал записи уточняется в каждом конкретном случае. В объем работ входят следующие виды исследований: ГК, резистивиметр, профилемер, термометр, термометр до и после закачки, расходомер, манометр, влагомер. Запись осуществлять на кабеле/жестком кабеле.

- Запись аварийного комплекса ГИС при бурении под любую колонну в открытом и обсаженном стволе:

Определение места прихвата (или головы аварийной компоновки) выполняется в масштабах 1:500 и 1:200. В объем работ входят следующие виды исследований: МЛМ, ГК, прихватоопределитель, ЛПО, профилеметрия, ПТС, свинцовая печать, желонки. Запись осуществлять на кабеле/жестком кабеле.

Дополнительные требования и спец. методы

Исполнитель должен иметь технические возможности для выполнения специальных методов и комплексов ГИРС по требованиям ниже, представленным в данном разделе. Стоимость таких методов включается отдельным листом в единичные расценки стоимости проведения ГИРС с указанием дополнительных условий на заявки, интерпретацию, подготовительных работ и т.п.

Комплекс окончательного каротажа должен быть модульным прибором, позволяющим за одну спускоподъемную операцию регистрировать полный набор стандартных радиоактивных и электрометрических методов. К стандартному комплексу ГИС относятся следующие методы: интегральный гамма-метод, литоплотностной метод (измерение объемной плотности и фотоэлектрического фактора пород), микробоковой метод (оценку удельного электрического сопротивления (УЭС) зоны проникновения), водородосодержание по тепловым нейтронам, температура. Метод ГГК-п и ГГК-с должен представлять из себя трёхзондовую измерительную установку (ближний, дальний детекторы и детектор обратного рассеяния), расположенных на выносном прижимном «башмаке» для минимизации влияния неровности ствола скважины. Также по трём зондам должен оцениваться зазор между прибором и стенкой, свойства глинистой корки (плотность и ФЭФ). В состав комплекса должен быть включен одноосный акселерометр для ввода поправок за неравномерное движение компоновки приборов в данные методов, для обеспечения идеальной увязки всех регистрируемых данных по глубине. За одно СПО должны решаться задачи: литологическое расчленение пород по разрезу, выделять проницаемые прослои коллекторов, оценивать их основные фильтрационно-емкостные свойства (пористость, глинистость, водонасыщенность, проницаемость), с высокой вертикальной разрешающей способностью (до 20 см). Должны быть возможность проводить данные работы как на кабеле, так и на трубах.

Электрический скважинный имиджер должен иметь вертикальную разрешающую способность не менее 5мм и охват ствола скважины не менее 75%, в скважинах диаметром 215,9 мм, способный работать как в низкоомных так и высоокомных (более 500 Oмм) разрезах и позволяющий решать следующие геологические задачи: выделение структурных особенностей разреза (границ пластов, несогласий, эрозионных поверхностей, дизъюнктивных нарушение и др.) с определением их элементов залегания и последующим проведением структурного анализа; выделение текстурно-седиментологических особенностей разреза, с последующим определением условий седиментогенеза, направления палеосноса и оценкой коэффициента песчанистости тонкослоистого разреза; выделение интервалов трещиноватости и развития вторичной пористости при работе в карбонатных коллекторах, с определением морфологии и геометрии трещин, количественным определением раскрытости трещин, трещинной и вторичной пористости, разделением карбонатных коллекторов по типам пустотного пространства и проведением электрофациального анализа; определение направления максимального горизонтального напряжения по наличию техногенных трещин, трещин гидроразрыва после мини ГРП, либо ориентированных вывалов (при наличии тех или иных), фиксируемым на развертках сопротивлений стенок скважины; оценка состояние ствола скважины по данным интегрированного двухосного профилемера.

Кросс-дипольный широкополосный акустический каротаж выполняется многозондовым прибором с различными частотно-геометрическими характеристиками зондов. Должен иметь 3 монопольных излучателя, 2 взаимно ортогональных дипольных излучателя, более 10 приемных станций с азимутально расположенными приёмниками через 45градусов. Должен обеспечить: оценку интервальных времен продольной, поперечной и Стоунли волн по разрезу; оценку акустической анизотропии пород, определения направления максимального горизонтального напряжения; оценку естественной трещиноватости, динамических механических свойств горных пород. Кроме того, обеспечить возможность определения положений газожидкостных контактов (ГВК/ГНК) путем относительного сопоставления скоростей продольной и поперечной волн.

Прибор импульсной нейтрон-гамма спектрометрии

должен обеспечивать определение литологии, пористости, коэффициента нефтенасыщенности  и характера насыщения пласта коллектора  в открытом столе и через  стальную колонну.

Метод должен обеспечить:

- работу от импульсного генератора нейтронов (ИГН) высокой энергии;

- иметь не менее двух детекторов гамма-квантов на основе сцинтиллятора новейшего поколения LaBr3(Ce);

- короткое время спада импульсов на ИГН должно позволять разделять спектр радиационного захвата нейтронов (ГИРЗ) и неупругого рассеяния (ГИНР) для определения концентрации следующих элементов: Al, C, Ca, Fe, Gd, K, Mg, Mn, Na, S, Si, Ti;

- прибор ИНГКс должен комбинироваться с прибором гамма-каротажа спектрометрического (ГКс) для регистрации спектров ГИНР, ГИРЗ и естественного гамма-излучения пород за 1 СПО;

- определения концентрации химических элементов U, Th, K на основании энергетического гамма-спектра естественной радиоактивности (ГКс);

- количественную оценку массовых долей перечисленных химических элементов в породах по разрезу;

- количественную оценку массовых и объёмных долей основных породообразующих минералов по разрезу, включая типизацию глин, карбонатных минералов, полевых шпатов, слюд;

количественную оценку плотности и водородного индекса минерального скелета матрицы;

- определение массовой доли органического углерода Сорг.

- оценку объёма нефти в породе по данным Сорг, сечения захвата тепловых нейтронов (Сигма);

- оценку водородосодержания породы по всему геологическому разрезу;

- выделение коллекторов и оценка их фильтрационно-емкостных свойств, определение уровней контактов через колонну в интервалах, где комплекс геофизических исследований не регистрировался;

- выделение возможных газонасыщенных зон при комплексировании с данными кросс-дипольного широкополосного акустического каротажа (КД АКШ);

- результаты интерпретации в обсаженном стволе должны быть сопоставимы по информативности с результатами интерпретации данных стандартных и в некоторых случаях специальных методов ГИС в открытом стволе;

- проведение исследований в перфорированных скважинах;

Каротаж должен выполняться вне зависимости от диаметра открытого стола скважины и диметра обсадной колонны и вне зависимости от наличия данных ГИС по отрытому стволу.

Подрядчик должен предоставить опубликованный опыт результатов исследований методом ИНГКс в ряде скважин и лицензионных участков в Волго-Уральской НГП, в котором будет подтверждена эффективность применения метода – прогнозируемые эффективные нефтенасыщенные толщины по РИГИС ИНГКс должны подтверждаться соответствующими притоками в результате интервальных испытаний в колонне.

ГИРС при геолого-технических мероприятиях на объектах АО «Ойлгазтэт».

| №п/п | Задача ГИС | Масштаб записи | Интервал исследований, м | Кол-во исследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привязка компоновки (пакер, репер) | 1:200 | 1900-2200 | 27 |  |
| 2 | Профиль приемистости/притока | 1:200 | 1900-2200 | 6 |  |
| 3 | АКЦ, СГДТ, ЭМДС, ПТС | 1:200 | 1900-2200 | 0 |  |
| 4 | ПВР на кабеле/НКТ/ (18 отв/м),5м | 1:200 | 1900-2200 | 2 | на БИ |
| 5 | Привязка на жестком кабеле | 1:200 | 1900-2200 | 0 |  |
| 6 | Гидромеханическая щелевая перфорация в 2-х проекциях | 1:200 | 1890-2000 | 1 | 10 метров |
| 7 | Профиль приемистости/притока (жеткий кабель) | 1:200 | 1900-2200 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 37 |  |

ГИРС при геолого-технических мероприятиях на объектах ООО «Геопрогресс».

| №п/п | Задача ГИС | Масштаб записи | Интервал исследований, м | Кол-во исследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привязка компановки (пакер, репер) | 1:200 | 2700-3000 | 15 |  |
| 2 | Профиль приемистости/притока | 1:200 | 2700-3000 | 3 |  |
| 3 | АКЦ, СГДТ, ЭМДС, ПТС | 1:200 | 2700-3000 | 0 |  |
| 4 | ПВР* на кабеле/НКТ/ (18 отв/м), 5м | 1:200 | 2700-3000 | 2 |  |
| 5 | Гидромеханическая щелевая перфорация в 2-х проекциях | 1:200 | 2650-2660 | 0 | 10 метров |
| 6 | Привязка на жёстком кабеле | 1:200 | 2700-3000 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 21 |  |

ГИРС при геолого-технических мероприятиях на объектах ООО «Сакмараинвестнефть».

| №п/п | Задача ГИС | Масштаб записи | Интервал исследований, м | Кол-во исследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привязка компановки (пакер, репер) | 1:200 | 1400-1700 | 1 |  |
| 2 | Профиль приемистости/притока | 1:200 |  | 0 |  |
| 3 | АКЦ, СГДТ, ЭМДС, ПТС | 1:200 |  | 0 |  |
| 4 | ПВР* на кабеле/НКТ/ (20 отв/м), 5м | 1:200 | 1690-1700 | 1 |  |
| 5 | Гидромеханическая щелевая перфорация в 2-х проекциях | 1:200 |  | 0 |  |
| 6 | Привязка на жёстком кабеле | 1:200 |  | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 2 |  |

ГИРС при геолого-технических мероприятиях на объектах АО «Преображенскнефть».

| №п/п | Задача ГИС | Масштаб записи | Интервал исследований, м | Кол-во исследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привязка компоновки (пакер, репер) | 1:200 | 2700-3000 | 2 |  |
| 2 | Профиль приемистости/притока | 1:200 | 2700-3000 |  |  |
| 3 | АКЦ, СГДТ | 1:200 | 2700-3000 |  |  |
|  | Итого |  |  | 2 |  |

| * | Расчет стоимости ПВР производить для 168мм э/к. на глубоко-проникающий тип зарядов с глубиной пробития по бетону не менее 1200мм и диаметром входного отверстия не менее 10мм (по методике СС05) |  |
| --- | --- | --- |

Описание типовых видов работ при проведении геолого-технических мероприятий

- ГИС при контроле за разработкой (фонд ППД):

Исследования проводятся без привлечения бригад ТКРС.

В объем работ входят следующие виды исследований: ГК, МЛМ, плотномер, резистивиметр, термометр, термоанемометр, расходомер, манометр, влагомер, т.е. исследования, позволяющие проводить:

- контроль технического состояния обсадной колонны, выявление негерметичности колонн, наличия заколонных и межколонных перетоков;

- определение интервалов приемистости жидкости в скважину с количественным и качественным разделением;

- контроль процесса вытеснения нефти и газа в пласте для контроля выработки запасов и оценки эффективности применения методов интенсификации и повышения нефтеотдачи пластов;

- подбор оптимального режима работы скважины;

- определение текущего забоя, герметичности НКТ и пакера.

- Профиль притока при ТКРС:

В объем работ входят следующие виды исследований: ГК, МЛМ, плотномер, резистивиметр, термометр, термоанемометр, расходомер, манометр, влагомер, т.е. исследования, позволяющие проводить:

- контроль технического состояния обсадной колонны, выявление негерметичности колонн, наличия заколонных и межколонных перетоков;

- определение интервалов поступления воды, нефти и газа в скважину с количественным и качественным разделением по фазам;

- определение эксплуатационных характеристик пластов для выбора оптимального режима работы технологического оборудования;

- определение текущего забоя.

В горизонтальных скважинах работы проводятся автономным комплексом на ГНКТ (ГНКТ предоставляет «Заказчик»)

- Профиль приемистости при ТКРС:

В объем работ входят следующие виды исследований: ГК, МЛМ, плотномер, резистивиметр, термометр, термоанемометр, расходомер, манометр, влагомер, т.е. исследования, позволяющие проводить:

- контроль технического состояния обсадной колонны, выявление негерметичности колонн, наличия заколонных и межколонных перетоков;

- определение интервалов приемистости жидкости в скважину с количественным и качественным разделением;

- контроль процесса вытеснения нефти и газа в пласте для контроля выработки запасов и оценки эффективности применения методов интенсификации и повышения нефтеотдачи пластов;

В горизонтальных скважинах работы проводятся автономным комплексом на ГНКТ (ГНКТ предоставляет «Заказчик»)

- ИННК

В объем работ входят следующие виды исследований: ИННК т.е. исследования, позволяющие оценить:

- нефтегазонасыщенность пласта;

- наличие минерализованнной воды в разрезе.

- Определение качества цементирования эксплуатационных колонн и трубная

профилеметрия:

В объем работ входят следующие виды исследований: ЦМ (СГДТ), АКЦ, ПТС, ГК, МЛМ, т.е. исследования, позволяющие оценить:

- высоту подъема цемента за колонной;

- однородность цементного камня, полноту заполнения цементом затрубного пространства;

- наличие затрубных каналов, заполненных жидкостью и газом;

- сцепление цемента с колонной и породой;

- контроль диаметров, толщин и целостности обсадных колонн;

- регистрация расположения муфт обсадных колонн и центрирующих фонарей в увязке с геологическим разрезом.

- РК в обсаженном стволе:

В объем работ входят следующие виды исследований: ГК, НГК т.е. исследования, позволяющие проводить:

- литологическое расчленение разрезов скважин;

- определение коллекторских свойств пластов.

В горизонтальных скважинах работы проводятся автономным комплексом на ГНКТ (ГНКТ предоставляет «Заказчик»)

- Гироинклинометрия в обсаженном стволе:

В объем работ входят исследования, позволяющие определить пространственное положение ствола скважины.

- Отбивка забоя, привязка инструмента:

Интервал исследований в среднем составляет 100 м.

При работах проводится запись ГК для привязки к разрезу:

- забоя скважины;

- репера инструмента

При отбивке забоя также проводится запись в интервале перфорации следующих параметров:

- давление,

- температура.

В горизонтальных скважинах работы проводятся автономным комплексом на ГНКТ (ГНКТ предоставляет «Заказчик»)

- Очистка забоя магнитом, обследование забоя печатью:

При работах ТКРС проводится спуск на геофизическом кабеле магнита для очистки забоя или печати для определения конфигурации посторонних предметов на забое.

- ПВР на кабеле:

Перфорация проводится на репрессии на пласт зарядами типа ГП и БО с последующим контролем проведения ПВР. Возможно комбинирование зарядов ГП и БО.

Средний интервал перфорации составляет 10 м средней плотностью 20 отв./м при максимальной глубине скважины 3000 м.

Привязка к интервалу перфорации методами ГК, МЛМ.

Контроль после проведения ПВР методами ГК, МЛМ, Р, Т.

- Установка цементных мостов:

Разобщение пластов, установка цементного моста при негерметичном забое – взрыв-пакеры, взрыв-пакеры шлипсовые с последующей установкой на ВП и ВПШ цементных желонок.

Контроль проведения ПВР.

- Видеокаротаж и телеинспекция. Для визуального контроля технического состояния эксплуатационных колонн, фильтров нагнетательных скважин и области забоя скважин. Обеспечение фронтальной или боковой видеосъемки скважины.

- Гидромеханическая щелевая перфорация:

Технология Гидромеханической щелевой перфорации скважин (ГМЩП) безударно формирует в эксплуатационной колонне скважин одновременно две продольные щели шириной 10 мм каждая, сквозь которые гидромониторными струями перфоратора намываются каверны в призабойной зоне скважин глубиной от 0,5 метров.

При необходимости формирование продольных щелей может быть ориентированным по заданному азимуту. Азимутальное ориентирование перфоратора в скважине осуществляется геофизическими методами (гироинклинометрия) с высокой точностью.

Исходя из статистики производимых работ по ГМЩП, а также технологического совершенствования ГМЩП на рынке, Заказчик заинтересован в использовании самого производительного (быстрого) варианта данного метода без потери качества, в частности при проведении ГМЩП требуется:

● производить перфорацию 1 пог.метра в течение 1 часа и менее с целью уменьшения времени нахождения скважины в ремонте и более быстрому запуску в работу;

● формировать не более 2-х щелей на один погонный метр интервала перфорации для предотвращения ослабления прочностных характеристик эксплуатационной колонны;

Для выполнения ГМЩП скважин Заказчик самостоятельно организует и оплачивает работу бригады капитального ремонта скважин со штатным оборудованием, подвеской НКТ, патрубками, переводниками, нагнетательной линией, жидкостью глушения и рабочей жидкостью перфорации.

- Дополнительные затраты:

При расчете стоимости выполнения геофизических исследований необходимо включить все дополнительные затраты (накладные расходы, оформление пропусков на автотранспорт и др.) в Единичные расценки.

ГИРС при консервации и ликвидации скважин АО «Ойлгазтэт».

| №п/п | Задача ГИС | Масштаб записи | Интервал исследований, м | Кол-во исследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привязка компоновки (пакер, репер) | 1:200 | 1900-2200 | 1 |  |
| 2 | Профиль приемистости/притока | 1:200 | 1900-2200 | 0 |  |
| 3 | АКЦ, СГДТ, ЭМДС, ПТС | 1:200 | 1900-2200 | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 1 |  |

ГИРС при консервации и ликвидации скважин АО «Преображенскнефть».

| №п/п | Задача ГИС | Масштаб записи | Интервал исследований, м | Кол-во исследований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привязка компоновки (пакер, репер) | 1:200 | 2700-3000 | 1 |  |
| 2 | Профиль приемистости/притока | 1:200 | 2700-3000 | 0 |  |
| 3 | АКЦ, СГДТ | 1:200 | 2700-3000 | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 1 |  |

Особые условия при проведении ГИС при строительстве скважин, геолого-технических мероприятиях, консервации и ликвидации:

- Объём работ рассчитан на основе планируемого графика бурения и проведения ГТМ, и типовых сценарных условий с 01.01.2025-31.12.2025 г., с учетом статистики 2021-2024 г. В случае изменения графика бурения и проведения ГТМ может измениться количество работ по ГИРС и их параметры.

- Исполнитель должен иметь техническую возможность единовременного выполнения до 5 заявок заказчика.

- С целью оперативного исполнения заявок Заказчика, Исполнитель должен иметь опорный пункт базирования в регионе выполнения работ.

- Исполнитель должен иметь место базирования в регионе выполнения заявок с целью оперативного

- Исполнитель должен иметь возможность выполнения заявок с привлечением жесткого каротажного кабеля

- Исполнитель обеспечивает полноту и точность интерпретаций, с учетом предоставленной Заказчиком и полученной в ходе проведения работ информации и выдает однозначные заключения и рекомендации.

При проведении работ в открытом стволе предварительное заключение в цифровом виде (формат tiff, jpg или pdf) и Las-формате передается по электронной почте в срок до 12 часов после получения полевого материала лабораторией интерпретации Исполнителя, окончательное заключение не позднее 24 часов.

При проведении работ в обсаженном стволе (пакер, репер, отбивка забоя) предварительное заключение выдаётся в цифровом виде (формат tiff, jpg или pdf) и Las-формате в течении 3х часов после получения полевого материала лабораторией интерпретации ИСПОЛНИТЕЛЯ, окончательное заключение до 12 часов.

При обработке материала по оценке качества цементирования эксплуатационной колонны предварительное заключение выдаётся в течении 24 часов, а окончательное не позднее 48.

Сроки обработки материалов ПГИ приравниваются к открытому стволу.

- Предусмотреть и указать расценки на переинтерпретацию данных ГИРС.

- Заявка подаётся ЗАКАЗЧИКОМ за 24 часа на все виды геофизических работ. Перенос-подтверждение заявок производится Заказчиком или его представителем не позднее чем за 8 часов до начала работ посредством электронной почты (в ночное время и при необходимости дублируется посредством телефонной связи).

- Диаграммы ГИРС (планшеты каротажных диаграмм) передаются Заказчику в виде твердых копий диаграммного материала, заключений в количестве 2 экземпляров ежемесячно. Право собственности на полученную в результате ГИРС продукцию принадлежит Заказчику.