УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора –

Главный геолог

АО «Ойлгазтэт»

# __________________ К.И. Осипов

# ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Оказание услуг геолого-технологических исследований при бурении и реконструкции скважин на объектах предприятий Оренбургской области, в том числе: АО «Ойлгазтэт», ООО «Геопрогресс», АО «Преображенскнефть» и ООО «Сакмараинвестнефть» в 2025 году»

1. Общие положения

Комплекс ГТИ предусматривает работу:

- отряда станции ГТИ, осуществляющего сбор и регистрацию технологических и геолого-геохимических параметров, с выдачей оперативных предупреждений, рекомендаций и заключений;

- группы программного, технического сопровождения и ремонта станции ГТИ;

- контрольно-интерпретационной партии, осуществляющей приемку, обработку и интерпретацию первичных материалов, выдачу заключений, составление отчета по скважине.

Комплекс ГТИ обеспечивает:

- Непрерывную регистрацию технологических параметров в процессе бурения, СПО, спуска и крепления обсадных колонн посредством датчиков, установленных на оборудовании буровой установки;

- Непрерывную регистрацию геолого-геохимических параметров, проведение полного комплекса геолого-геохимических исследований;

- Непрерывное наблюдение за процессом бурения персоналом станции ГТИ с выдачей предупреждений службе Заказчика об отклонениях параметров за пределы значений, заранее согласованных с технологической и геологической службами Заказчика;

- Обработку полученной информации на ЭВМ, отображение получаемой информации в реально-временном виде, в том числе в локальной сети буровой;

- Передачу сводок, оперативной информации по каналам связи, оговоренным с Заказчиком;

- Хранение в полном объеме первичной и полученной в результате обработки информации.

2. Административное положение района работ

АО «Ойлгазтэт». Ашировский ЛУ

Оренбургская область, Матвеевский район, 310 км от областного центра г. Оренбург.

АО «Ойлгазтэт». Малокинельский ЛУ.

Оренбургская область, Асекеевский и Матвеевский районы, 350 км от областного центра г. Оренбург.

ООО «Геопрогресс». Александровский ЛУ.

Оренбургская область, Красногвардейский, Александровский районы, 220 км от областного центра г. Оренбург.

ООО «Сакмараинвестнефть». Озёрный ЛУ.

Оренбургская область, Оренбургский и Сакмарский районы, 70 км от областного центра г. Оренбург.

АО «Преображенснефть». Колганский ЛУ.

Оренбургская область, Александровский район, 110 км от областного центра г. Оренбург.

3. Объемы работ

Объёмы работ на объектах АО «Ойлгазтэт», ООО «Геопрогресс», АО «Преображенскнефть» и ООО «Сакмараинвестнефть» представлены в таблице 1.

Таблица 1. Объемы работ в 2025 году.

| №пп | Общество | Участок недр | Тип скважины | Сутки бурения | Монтаж | Демонтаж | Всего суток работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "Ойлгазтэт" | Малокинельский | ННС | 50 | 2 | 2 | 54 |
| 2 |  |  | ННС | 50 | 2 | 2 | 54 |
| 3 |  |  | ННС | 50 | 2 | 2 | 54 |
| 4 |  |  | ННС | 90 | 2 | 2 | 94 |
| 5 |  |  | ННС | 90 | 2 | 2 | 94 |
| 6 |  |  | ГРР | 95 | 2 | 2 | 99 |
| 7 |  |  | ГРР | 90 | 2 | 2 | 94 |
| 8 |  |  | ГС+ПС | 12 | 0 | 2 | 14 |
| 9 |  |  | ГС+ПС | 23 | 2 | 0 | 25 |
| 10 |  |  | ГС+ПС | 72 | 2 | 0 | 74 |
| 11 | ООО "Геопрогресс" | Александровский | ННС | 28 | 0 | 2 | 30 |
| 12 |  |  | ННС | 80 | 2 | 2 | 84 |
| Итого |  |  |  | 730 | 20 | 20 | 770 |

Для выполнения данного объёма работ необходимо использовать 3 станции ГТИ на постоянной основе.

Примечание: указанный объем работ рассчитан на основании программы бурения, ЗБС. В случае изменения программы бурения, и пр., Заказчик вправе изменить объем работ. Технико-коммерческое предложение должно рассчитывается исходя их суточной ставки работы станции ГТИ в разрезе Обществ и в целом. В сутках бурения не учтен монтаж/демонтаж станции ГТИ, который в общем не должен превышать четверо суток. Стоимость суток монтажа/демонтажа приравнивается к суткам работы станции ГТИ. Стоимость мобилизации/демобилизации станции, а также дежурство во время передвижки или переезда буровой установки должно быть включено в стоимость суток работы.

4. Задание на проведение ГТИ

4.1. Провести геолого-геохимические и технологические исследования в интервале глубин согласно заявке на скважину.

5. Технологические исследования

5.1. Решаемые технологические задачи:

- раннее обнаружение газонефтеводопроявлений и поглощений при бурении;

- распознавание и определение продолжительности технологических операций;

- выбор и поддержание рационального режима бурения с контролем отработки долот;

- раннее обнаружение проявлений и поглощений при спускоподъемных операциях,

- оптимизация спускоподъемных операций;

- диагностика предаварийных ситуаций в реальном масштабе времени;

5.2. Набор регистрируемых параметров должен соответствовать требованиям правил безопасности нефтяной и газовой промышленности, но не меньшим, чем предусмотрено данным геолого-техническим заданием.

С целью решения поставленных технологических задач необходимо:

#### Регистрировать следующие параметры:

- вес на крюке, т;

- скорость вращения ротора, об/мин;

- положение тальблока относительно стола ротора, м;

- число ходов насоса, х/мин;

- давление бурового раствора на манифольде, атм;

- поток на выходе, усл.ед;

- температура раствора на входе и выходе, С°

- уровень и объем в рабочих емкостях, м3, доливной емкости, м3;

- суммарный объем в рабочих емкостях (рабочими являются все емкости, которые могут участвовать в системе циркуляции скважины), м3;

- объем в доливной емкости, м3;

- текущее время, сек;

- момент на роторе

- видеорегистрация стола ротора

- плотность бурового раствора на входе и на выходе из скважины.

- момент на ключе, при спусках (свинчивании) обсадных колонн и нкт;

- датчик давления опрессовки, атм.

Рассчитывать следующие параметры:

- текущая глубина забоя, м;

- глубина положения долота, м;

- расход бурового раствора на входе, л/с;

- нагрузка на долото, т

- величина затяжек;

- величина посадок;

- Количество свечей в скважине и на поверхности при СПО;

- скорость СПО, м/сек;

- механическая скорость проходки, м/час;

- детальный механический каротаж (ДМК), мин/м;

- расчетный объем вытеснения - долива, м3;

- объем притоков;

- объем поглощений;

- суммарный объем бурового раствора на буровой, м3;

- определение технологических режимов на буровой (бурение, проработка, СПО, ГИС,” над забоем” и т.д);

- суммарные времена по рейсам, час:мин;

- время отставания по раствору и шламу, мин

6. Геолого-геохимические исследования

Решаемые геологические задачи:

- оперативное литолого-стратиграфическое расчленение разреза;

- оперативное выделение в разрезе пластов-коллекторов;

- оперативная оценка характера насыщения выделенных коллекторов;

- выявление в разрезе реперных горизонтов.

Регистрировать следующие параметры:

- суммарное содержание и количественный состав УВ-газов (С1-С5) в газовоздушной смеси, полученной в результате непрерывной частичной дегазации БР (ГВЛ), абс. %;

- относительное содержание УВ-газов (С1-С5) по ГВЛ, %.

Рассчитывать и определять следующие параметры:

- суммарное содержание и количественный состав УВ-газов (С1-С5) в газовоздушной смеси, полученной в результате термовакуумной дегазации (ТВД) проб БР, шлама и керна, см3/дм3;

- относительное содержание УВ–газов (С1-С5) при ТВД проб БР, шлама и керна, %;

- процентное содержание основных литологических разностей в пробах шлама, %;

- карбонатность известково-доломитовых разностей основной породы в шламе и керне (содержание кальцита, доломита, нерастворимого осадка), %;

- макроскопия шлама и керна (Макро-; и микроописание керна и шлама);

- наличие и характер битумоидов с помощью люминесцентно-битуминологического анализа проб шлама и керна (ЛБА).

- Автоматическое определение ЛБА, с помощью прибора со спектральным определением ЛБА.

7. Требования к проведению ГТИ

Геолого-технологические исследования на скважине проводятся в соответствии с «Технической инструкцией по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин» РД 153-39.0-069-01

7.1. Начало работы станции ГТИ осуществляется на основании Заявки на проведение ГТИ (Приложение №1 к Геолого-техническому заданию). Монтаж/демонтаж станции ГТИ на каждую скважину составляет четверо суток из расчета стоимости суток при работе станции ГТИ.

7.2. Перед началом работ составляется акт готовности станции ГТИ к производству работ. Приложение №2 к Геолого-техническому заданию);

7.3.Для визуального контроля за соблюдением технологических параметров бурения устанавливается компьютерный пульт для бурового мастера с отображением регистрируемых параметров.

7.4. Для оперативной связи на территории буровой обеспечивается проводная связь на 3 абонента

7.5. С момента начала работы станции ГТИ персонал станции осуществляет:

- получение данных о значениях технологических параметров и контроль их выхода за пределы, заложенные в ГТН и РТК;

- оперативное информирование бурового мастера (бурильщика) об отклонениях от технических условий, предусмотренных ГТН и РТК, и фиксирование в буровом журнале выданных рекомендаций;

- анализ суммарного газосодержания и содержания УВ-газов в выходящем из скважины буровом растворе и автоматическую привязку их по глубине;

- проведение комплекса геолого-геохимических исследований;

- отображение в реальном времени получаемой информации на дисплее компьютера, ее запись в базу данных и вывод на печать в функции времени и глубины;

- обеспечение реально-временной передачи данных по локальной сети в пределах буровой (монитор бурового мастера);

- хранение в полном объеме первичной и полученной в результате обработки информации.

7.6. По окончании каждого этапа работ (ежемесячно) и завершении работы станции составляется акт выполнения работ на проведение ГТИ (Приложение №3 к Геолого-техническому заданию).

8. Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение ГТИ обеспечивает:

8.1 Визуализацию параметров в заданном внутренним регламентом виде на экранах дисплеев;

8.2 Автоматическое определение текущего технологического режима на буровой: бурение, промывка, проработка, расчет текущей глубины долота над забоем при отрыве, и т.д.;

8.3 Индикацию или сигнализацию о выходе заданных параметров регистрации за допустимые пределы;

8.4. Хранение информации во внутреннем формате в масштабе глубин и времени (store. dep и time. dep) для всех параметров;

8.5. Распечатку данных в аналоговом виде на цветных и черно-белых принтерах.

9. Требования к системе передачи данных

Система передачи данных со станции ГТИ обеспечивает ежесуточную передачу сводки в форме «Суточного рапорта ГТИ» и в случае возникновения нештатных ситуаций иной оперативной информации на уровень Заказчика по следующим электронной почте.

10. Организация передачи информации Заказчику

10.1. Оперативная информация

В процессе работы персонал станции ГТИ предоставляет представителю Заказчика на буровой:

- суточные рапорта с балансом времени – ежедневно до 08:00;

- диаграммы технологических исследований (повременные) – ежедневно; по запросу;

- диаграмма технологических исследований (поглубинная) – по окончании этапа; по запросу;

- диаграмма геолого-геохимических исследований (поглубинная) – по окончании этапа;

- пометровый отчет, данные по насыщению (ЛБА) в пилотном и транспортном стволах горизонтальных скважин за 50м до кровли продуктивного пласта;

- для оперативного принятия решений в случае возникновения нештатных ситуаций – иную информацию по требованию представителя Заказчика.

10.2. Отчетная информация

По окончании производства работ на скважине, в течение 30-ти календарных дней, КИП 
ГТИ сдает Заказчику «Отчет о проведении ГТИ на скважине»:

-электронную копию на жестком диске - в формате .pdf,.doc, .xls, las, .cdr и пр.(редактируемая версия);

-отчет на бумажном носителе предоставляется по отдельному запросу Заказчика.

Отчет должен содержать:

- информацию о ходе строительства скважины и результатах ГТИ;

- сводную диаграмму ГТИ и ГИС в масштабе 1:500;

- диаграмму технологических исследований в масштабе 1:500;

- диаграмму газового каротажа в масштабе 1:200;

- геолого-литологический разрез (с интервалами отбора керна) в масштабе 1:200;

- таблицу технико-экономических показателей бурения (ТЭП);

- баланс времени строительства скважины;

- график строительства скважины;

- при необходимости дополнительно – иные приложения, иллюстрирующие развитие внештатных ситуаций.

- Удаленный мониторинг бурения

  - Удаленный мониторинг бурения подразделяется на 3 вида технологический, геологический и видеомониторинг.

11.2. Технологический мониторинг.

- Информация, регистрируемая станцией ГТИ в режиме реального времени с частотой, определяемой характеристиками системы сбора информации в составе станции ГТИ, и текущей загрузки канала связи;

- Информация, регистрируемая станцией ГТИ, должна содержать комментарии оператора о проводимых на скважине операциях.

- Ретроспективная информация по времени с возможностью просмотра данных, регистрируемых станцией ГТИ за любой промежуток времени строительства скважины

11.3. Геологический мониторинг.

- Информация по описанию шлама, керна, процентному соотношению породы в пробе, наличие признаков углеводородов и другие параметры, литологическая и стратиграфическая информация, вводимая оператором станции ГТИ.

- Комплексное представление информации ГИРС, ГИС-ГТИ (предоставляется по факту проведения ГИС).

11.4. Видеомониторинг.

- Предоставляется передача видеоизображения с видеокамер, установленных на буровой площадке на уровень управления.

- Предоставляется передача видеопотока с камер на буровой на уровень управления осуществляется в режиме реального времени.

- Ретроспективное видеоизображение сохраняется на уровне буровой площадки. Передача ретроспективного изображения на уровень управления выполняется по требованию Заказчика.

11.5. Требования к оказанию услуг.

- Уровнем буровой площадки являются буровые площадки, определенные Заказчиком.

- Уровнем управления являются офисы Заказчика.

- На уровне буровой площадке должно быть настроено стабильное подключение к сети интернет со скоростью передачи информации не ниже 512 кбит/сек.

- Функциональная схема организации удаленного мониторинга представлена на рисунке 1 (Приложение №4 к Геолого-техническому заданию)

11.6. Требования к результатам оказания услуг.

11.6.1. В части оказания услуг по технологическому и геологическому мониторингу:

- Бесперебойное функционирование программных и аппаратных средств удаленного мониторинга на уровне буровой.

- Бесперебойное функционирование информационного взаимодействия.

- Бесперебойный доступ к ретроспективной информации по времени с возможностью просмотра данных, регистрируемых станцией ГТИ за любой промежуток времени строительства скважины.

- Информирование о выходе параметров за установленные границы должно производиться визуально и звуковым оповещением на экранах удаленных рабочих мест с фиксацией в программном журнале.

- Бесперебойный доступ к данным по скважине в масштабе глубины, времени в табличном и графическом виде с возможностью настройки планшетов для визуализации для проведения анализа.

- Возможность создания пользовательских форм:

для просмотра данных как по одной скважине, так и по нескольким скважинам; для наложения кривых любого технологического и геологического параметра по нескольким скважинам на один график для анализа бурения скважины с ранее пробуренным.

- Реально-временные данные, поступающие на сервер уровня управления, должны быть доступны в формате WITSML.

- Клиентское программное обеспечение должно предоставлять возможность выгрузки данных с сервера уровня управления в формате LAS для последующей обработки и интерпретации Исполнителем и Заказчиком.

11.6.2. В части оказания услуг по видеомониторингу:

- Бесперебойное функционирование системы видеомониторинга в течение всего периода оказания услуг.

- Наличие бесперебойного доступа к реально временной видеоинформации, посредством веб-интерфейса системы удаленного мониторинга.

- Организация передачи данных мониторинга с уровня буровой на уровень управления круглосуточно.

- В случае сбоев или отсутствия данных мониторинга самостоятельно, или при получении заявки Заказчика, предпринять меры по восстановлению поступления данных, выяснению причины и разрешения инцидентов круглосуточно.

- Техническая поддержка по вопросам работы системы и результатов обработки данных по горячей телефонной линии круглосуточно.

- Соблюдение персоналом Исполнителя правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации и стандартов Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

12. Взаимоотношения сторон

12.1. Отряд станции ГТИ по согласованию с представителем Заказчика вправе останавливать процесс бурения для вымыва шлама, забойной пачки, в случае нарушения технологических инструкций и отклонений от ГТН.

12.2. Отряд станции ГТИ обязан незамедлительно поставить в известность представителя Заказчика на буровой, бурового мастера в случае увеличения газопоказаний и различных внештатных ситуаций.

12.3. Отряд станции ГТИ производит укладку керна, описывает и оформляет тару с керном под руководством и в непосредственном присутствии геолога буровой организации.

12.4. В случае отсутствия представителя Заказчика на буровой, отрядом ГТИ по всем ранее изложенным ситуациям ставится в известность руководство Заказчика (главный инженер, главный геолог).

13. Персонал

Требования к персоналу:

- Исполнитель должен предоставить необходимое количество персонала для бесперебойной круглосуточной работы станции ГТИ и оборудования.

- Численность персонала будет определяться производственными потребностями, на

усмотрение Исполнителя.

- Персонал должен иметь профильное высшее или среднеспециальное образование. Весь персонал должен обладать высоким уровнем профессиональной квалификации и компетентности, соответствующей выполняемым задачам.

- Персонал должен осознавать риски, связанные с оказанием услуг по геолого-

технологическим исследованиям при бурении и реконструкции скважин. Весь персонал, работающий на буровой площадке и в офисе, должен быть обучен и аттестован на знание ПБ в НГП в соответствии с требованием РТН. Персонал также должен пройти дополнительное обучение и аттестацию по промышленной безопасности, контролю скважины при ГНВП и охране труда, быть ознакомлен с внутри промысловыми требованиями стандарты, регламенты) Компании.

Особые требования к численному составу станции:

-При бурении горизонтальных и геологоразведочных скважин:

-Начальник партии – геофизик 1 категории со стажем 5 и более лет

-Геофизик – со стажем не менее 3-х лет

-Геолог 2 категории со стажем не менее 3-х лет

-Техник-геолог (для усиления на горизонтальных и разведочных скважинах) со стажем не менее 1 года.

- При бурении наклонно-направленных:

-Начальник партии – геофизик 1 категории со стажем 5 и более лет

-Геолог 2 категории со стажем не менее 3-х лет

Исполнитель должен предусмотреть проживание своего полевого персонала в собственных

жилых вагонах. Питание персонала осуществляется самостоятельно и за свой счет.

Для выполнения услуг, указанных в техническом задании, Исполнитель производит собственными силами мобилизацию/демобилизацию, смену персонала и оборудования, использует собственный персонал, оборудование, транспорт, ГСМ, материалы, телефонную связь и Интернет.

14. Основные нормативные документы

- "Правила геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах", утверждённые совместным приказом Минтопэнергетики и Минприродных ресурсов РФ от 28 декабря 1999 г, № 445/323;

- РД 153-39.0-069-01 «Техническая инструкция по проведению геолого-технологических исследований нефтяных и газовых скважин»;

- РД 39-0147716-008-89 «Инструкция по приемке и оценке качества материалов геолого-технологических исследований в процессе бурения нефтяных скважин»;

- РД 39-0147716-102-87 «Геолого-технологические исследования в процессе бурения»;

- РД-39-4-1101-84 «Положение о службе геолого-технических исследований скважин в процессе бурения (ГТИ)»;

- РД 39-4-784-82 «Основные условия производства промыслово-геофизических и прострелочно-взрывных работ в нефтяных скважинах»;

- РД 39-4- 220-79 «Технические требования на подготовку скважин к проведению геолого-технологического контроля и осуществления геохимических, геофизических и гидродинамических исследований в бурящихся скважинах».

Составил:

Заместитель главного геолога –

начальник отдела геологии и недропользования                                                       Майданюк А.С

Приложение №1

к Геолого-техническому заданию на оказание

услуг геолого-технологических исследований

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Заявку подал_________________

| Заказчик ________________________ | Подрядчик __________________________ |
| --- | --- |

Скв. № _______

Интервал исследования от ___ до __

Начало производства работ по ГТИ:____________.

Проектный горизонт: ______________

ДАННЫЕ ПО СКВАЖИНЕ

1. Тип скважины: __________________

2. Вид бурения: _____________________

3. Начало строительства скважины ___ ______

4. Планируемые сроки бурения с _______ до _____

5. Проектная глубина (по инструменту): _____________м

6. Проектный угол __ °, проектный азимут ____°, отход на забой _____м

7. Длина горизонтального участка - ____ м

8. Тип буровой установки: ____

9. Тип и количество насосов _________________

10. Буровой инструмент ____

11. Характеристика бурового раствора: Согласно ГТН

12. Другие данные по скважине________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

13. Время готовности площадки для установки станции ГТИ: готова

14. Время готовности скважины к производству ГТИ: готова

15. В соответствии с "Техническим Заданием" должны быть установлены следующие датчики: _согласно Технического задания_________________________________________________________

Планируемый комплекс исследований:

16. Подрядчик должен выполнить следующий комплекс исследований: согласно Технического задания.

17. Объемы оперативно передаваемой информации по результатам исследований (в процессе бурения) ежесуточные сводки по адресам: k.osipov@prneft.ru; a.maydanyuk@prneft.ru; vasilevsv@forteinvest.ru; revkoaa@forteinvest.ru; agapovpn@forteinvest.ru; gritsfeldag@forteinvest.ru; d.kistanov@prneft.ru; v.kuteev@prneft.ru; e.usov@prneft.ru; v.sidorov@prneft.ru; o.chernikov@prneft.ru

Представитель «Заказчика»:

Заместитель главного геолога –

начальник отдела геологии и недропользования Майданюк А.С. т. 8 913 102 75 56

Супервайзер _______________________

Заявка принята (представитель «Подрядчика»)________________________________

Приложение №2

к Геолого-техническому заданию на оказание

услуг геолого-технологических исследований

АКТ

ГОТОВНОСТИ СТАНЦИИ К ГТИ

Скважина №_______________ месторождения

Мы, нижеподписавшиеся, начальник партии ГТИ __________________, буровой мастер __________________ и супервайзер __________________, составили настоящий акт о готовности станции к ГТИ.

Станция ГТИ признана готовой к работе с ________________г.

| Начальник партии ГТИ Буровой мастер Супервайзер | ___________________ ___________________ ___________________ |
| --- | --- |

Приложение №3

к Геолого-техническому заданию на оказание

услуг геолого-технологических исследований

# АКТ

# О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ ПО ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ.

Скважина № ________ месторождения.

Мы, нижеподписавшиеся, начальник партии ГТИ __________________, буровой мастер _______________и представитель заказчика супервайзер __________________ составили настоящий акт о выполненных работах по ГТИ.

1.Время проведения работ __________________по __________________.

2. Буровой бригаде периодически выдавались предупреждения и рекомендации своевременно и в полном объёме:

| Начальник партии ГТИ Буровой мастер Супервайзер | ___________________ ___________________ ___________________ |
| --- | --- |

Приложение №4

к Геолого-техническому заданию на оказание

услуг геолого-технологических исследований

Рисунок 1. Функциональная схема организации удаленного мониторинга