УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора

по логистике ООО «Афипский НПЗ»

____________________Сазыкин Ю.Л.

«_____» _____________________2024г.

Техническое задание на выполнение услуг:

аренда маневровых тепловозов с локомотивными бригадами на 2025г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для выполнения работ | Договор аренды имущества |
| 2. | Наименование выполняемых работ/услуг. | 2.1. Производство маневровых работ с порожними вагонами и с вагонами груженными опасными грузами на ж/д путях необщего пользования ООО «Афипский НПЗ» и ж/д путях общего пользования ст. Афипская СКЖД ОАО «РЖД»; 2.2. Одновременное производство маневровых операций в трех маневровых районах, через два примыкания к ж/д путям общего пользования ст. Афипская ОАО «РЖД». |
| 3. | Выполняемые работы | 3.1. Подача/уборка вагонов на грузовых фронтах предприятия (эстакады слива – налива, погрузка гранулированной серы) 3.2. Формирование/расформирование поездов весом до 6000т и длиной до 72 ж/д цистерн; 3.3. Подача/уборка вагонов на (с) ж/д пути общего пользования ст. Афипская целыми составами или группами вагонов длиной до 72 цистерн, весом (брутто) до 6000тонн; 3.4. Маневровая работа по подбору и формированию групп порожних или груженых вагонов, подаваемых под погрузку или выгрузку в зависимости от номенклатуры отгружаемой продукции или выгружаемого сырья; 3.5. Подбор, формирование не принятых под погрузку вагонов и др.; 3.6. При необходимости (по официальному запросу Арендатора) предоставлять маневровую тягу обеспечивающую работу с составами повышенного веса 6300, 6500тн. |
| 4. | Дополнительные требования | 4.1. Тип, серия локомотивов – маневровый (ТЭМ2) или схожих по техническим характеристикам; 4.2. Наличие разрешительной документации на производство технического обслуживания, текущего ремонта тепловозов (ТО-2, ТО-3, ТР-1, ТР-2, ТР-3) на заявленные типы локомотивов и их составных частей; 4.3. Арендодатель обязан проводить плановые виды технического обслуживания и ремонта с обеспечением запасными частями и смазочными материалами в соответствующие сроки и за свой счет; 4.4. Транспортные расходы, связанные с доставкой локомотива в ремонт, к месту передачи в аренду, несет Арендодатель. 4.5. Арендодатель обязан проводить внеплановые виды ремонта в связи с возникновением повреждений, произошедших по его вине. 4.6. Наличие документов, подтверждающих права собственности, определяющих срок службы заявленных локомотивов. |
| 5. | Срок оказания услуг. Режим работы. | 5.1. Срок аренды: 01.01.2025 – 31.12.2025; 5.2. Режим работы – круглосуточный. |
| 6. | Обязательные требования | 6.1. Предоставить в аренду маневровые локомотивы с машинистами тепловозов 6.2. Наличие разрешительной документации на право выезда локомотивов и машинистов тепловозов на ж/д пути общего пользования ж/д ст. Афипская СКЖД ОАО «РЖД»; 6.3. Предоставить в аренду до шести единиц маневровых локомотивов серии ТЭМ2 или схожих по техническим характеристикам, для одновременного производства маневровых операций в каждом из трех маневровых районах с составами весом до 6000т и длиной до 72 ж/д цистерн. 6.4. Наличие исправных систем безопасности и средств связи для производства маневров на ж/д путях общего и необщего пользования; 6.5. Наличие исправных систем искрогашения; 6.6. Наличие подменного локомотива для замены вышедшего из строя в течении 12 часов с момента уведомления о необходимости замены; 6.7. Наличии собственной выездной ремонтной бригады необходимой для оперативного устранения неисправностей тепловозов в течении 6 часов с момента уведомления. 6.8. При формировании коммерческого предложения отдельно указать ежемесячную стоимость аренды одного, двух, трех, четырех, пяти, шести локомотивов с НДС. |
| 7 | Предрейсовые медицинские осмотры | 7.1. Организация и прохождение медосмотров машинистов тепловозов за счет Арендодателя. |
| 8. | Снабжение ГСМ. | 8.1. Заправка тепловозов топливом обеспечивается Арендатором; 8.2. Остальные ГСМ (масла моторные, компрессорные и др.) обеспечиваются Арендодателем. |
| 9. | Наличие навигационных спутниковых систем на локомотивах. | 9. Учитывая снабжение тепловозов топливом Арендатора, необходимо наличие на каждом локомотиве навигационных спутниковых систем слежения за количеством, расходом топлива типа «Автограф», с возможностью подключения к информационной базе систем слежения Арендатора. |
| 10. | Количество локомотивов | 10. Арендатор в праве регулировать количество арендованных локомотивов в течении всего периода аренды в зависимости от производственной необходимости. |

Составил:

Инициатор заявки:

мастер участка ОДиГР№1 ООО «Афипский НПЗ»      _________________ Куренко Д.В.

Согласовано:

Ответственный руководитель:

Начальник участка ОДиГР№1 ООО «Афипский НПЗ» _________________Гарькуша Н.Н.