ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ СКВАЖИН АЛЕКСАНДРОВСКОГО И АШИРОВСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА

Оренбург 2026г.

Бурение наблюдательной сети скважин планируется на территории Александровского и Ашировского ЛУ Оренбургской области.

В административном отношении Александровский ЛУ находится на территории Александровского и Красногвардейского района Оренбургской области, отдаленность месторождений от областного центра г. Оренбург: Александровское м/р – 290 км; Олимпийского м/р – 300 км; Утяевское м/р – 300 км; Моховое м/р – 250 км; Южно-Моховое м/р – 230 км; Ямангуловское м/р – 250 км.

Ашировский ЛУ находится на территории Матвеевского и Асекеевского района Оренбургской области, отдаленность месторождения от областного центра г. Оренбург: Ашировское м/р - 350 км.

Всего к бурению планируется 12 наблюдательных скважин: Александровский ЛУ – 9, Ашировский ЛУ – 3.

Период оказания услуг: 2-й квартал 2026г.

Срок выполнения работ: не более 30 календарных дней.

Количество буровых установок (БУ): 1.

Порядок бурения: Последовательность бурения скважин определяется после выдачи скважино-точек на местности для оптимизации маршрута движения БУ и бригадного хозяйства.

Общие требования к подрядной организации

1. Подрядчик должен иметь собственную или арендованную (временную) базу производственного обеспечения (БПО) в районе проведения работ с предоставлением документов на аренду или собственность (расстояние до базы не более 350 км до ближайшего объекта ведения работ);

2. Иметь положительный опыт работы по видам работ, указанным в ТЗ, не менее 3 лет;

3. Соответствовать требованиям технического задания, выполнять условия договора и руководящих документов Заказчика;

4. Иметь необходимое инструментальное, приборное и нормативно-техническое обеспечение;

5. Иметь собственный транспорт, обеспечивающий перевозку персонала и транспортировку оборудования, необходимого для выполнения работ, оказания услуг;

6. Соблюдать политику предприятия в области производственной и экологической безопасности, охраны труда;

7. Самостоятельно оформлять все необходимые допуски и разрешения для производства работ;

8. Обязан обеспечить персонал дополнительными средствами индивидуальной защиты (защитные очки с покрытием от запотевания и царапин, противоскользящие накладки на обувь, перчатки для защиты от царапин и ударов, одноразовые костюмы для работы с химическими реагентами);

9. Обязательное наличие электронной связи (интернет) для передачи информации по работе Заказчику.

10. Оформление за свой счет пропусков и разрешений на проезд по федеральным автодорогам (в т.ч. в период распутицы);

11. Наличие соответствующих лицензий на виды деятельности, заявленных на тендер, сертификатов соответствия, пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы, патентные формуляры на применяемые материалы, оборудование и технологии, оформленные согласно ГОСТ 15.012-84;

12. Наличие копии регистрационных документов, сертификатов на основное оборудование (подъемный агрегат, гидравлический ключ, спайдер, ИВЭ-50, ДЭЛ-160 или аналог);

13. Оснащение бригады видеорегистраторами (не менее 2-х шт.), для контроля работ на устье скважины и рабочей площадке необходимым количеством видеорегистраторов для исключения «слепых» зон и с сохранением данных не менее 30 суток;

Требования к Персоналу Подрядчика

- Персонал Подрядчика должен быть квалифицирован, и иметь

необходимые сертификаты и удостоверения, в том числе аттестован по производственной безопасности, соответствовать требованиям ПЭБ, ОТ и ГЗ.

2. Персонал Подрядчика должен проходить обучение, проверку знаний по

общим и специальным требованиям промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, оказанию первой помощи пострадавшим, по программам пожарно-технического минимума, иметь соответствующую группу по электробезопасности (до начала производства работ), пройти обучение по необходимым курсам целевого назначения и «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП».

Требования к специальной технике Подрядчика

- Все подъемные агрегаты и основное технологическое оборудование бригады бурения должны иметь действующие допуски и сертификаты.

- Автотранспорт и специальная техника, должны отвечать следующим минимальным требованиям:

- укомплектованы оборудованием согласно заводской комплектности;

- быть вездеходными, полноприводными и оборудованы навесными цепями

или внедорожной резиной;

- укомплектованным «зуммером» заднего хода;

- оснащение всего автотранспорта искрогасителями;

Требования к организации производства работ.

Разграничительный перечень обязанностей по поставке МТР и услуг между Заказчиком и Подрядчиком.

| № п/п | Наименование | Предоставляет |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик | Подрядчик |  |
| 1. | Подготовительные работы |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка кустовой площадки и скважины к ремонту | + |  |  |
| 1.2 | Обеспечение подъездных путей к скважине | + |  | Все дороги на Объектах Заказчика |
| 1.4 | Демонтаж и монтаж эстакад | + |  | В случае невозможности установки ПА и оборудования Подрядчика |
| 1.5 | Обеспечение электроэнергией от промышленных сетей | + |  | Подрядчик организует учет потребленной электроэнергии |
| 1.6 | Обеспечение электроэнергией при отсутствии промышленных сетей |  | + | Обеспечение электроэнергией от ДЭС |
| 1.7 | Составление плана работ на бурение |  | + |  |
| 1.10 | Устранение замазученности при сдаче скважины и кустовой площадки после бурения |  | + |  |
| 2. | Транспорт |  |  |  |
| 2.1 | Мобилизация на Объекты Заказчика |  | + | Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Подрядчика |
| 2.2 | Демобилизация с Объектов Заказчика |  | + | Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Подрядчика |
| 2.3 | Переезд бригады между объектами Заказчика |  | + | Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Подрядчика |
| 2.4 | Предоставление транспорта для вывоза и утилизации ЖГС, блокирующих составов, технологических жидкостей |  | + |  |
| 2.5 | Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Заказчика | + | + |  |
| 2.6 | Вывоз и утилизация отходов ТБО и ТПО после Работ |  | + |  |
| 3. | Услуги |  |  |  |
| 3.1 | Управление работами на скважине |  | + | В том числе инженерное сопровождение Работ |
| 3.2 | Подготовка, монтаж и демонтаж оборудования Подрядчика |  | + |  |
| 3.3 | Подготовка, монтаж и демонтаж оборудования Заказчика | + | + |  |
| 3.4 | Демонтаж / монтаж фонтанной арматуры (колонный оголовок) |  | + |  |
| 3.5 | Проведение ГИРС | + |  |  |
| 3.6 | Проведение лабораторных исследований |  | + |  |
| 4. | Обеспечение ресурсами (материалы и оборудование) |  |  |  |
| 4.1 | Подъемный агрегат (комплект) |  | + |  |
| 4.2 | Приемный мост с рабочей площадкой 3*4, с возможностью регулирования по высоте (компл.) |  | + |  |
| 4.3 | Устьевое оборудование на технологию проведения работ |  | + |  |
| 4.4 | Механическая катушка под разный тип ФА, блок долива, осреднительно-очистительная емкость |  | + |  |
| 4.5 | Элементы КНБК (долота, фрезы, забойные двигатели, УБТ и т.п.) |  | + |  |
| 4.6 | Услуги по дефектоскопии оборудования и инструмента Подрядчика |  | + |  |
| 4.7 | Обсадная колонна ПВХ |  | + |  |
| 4.8 | Фильтр колонный ПВХ (щелевой с сетчатой обмоткой) |  | + |  |
| 4.9 | Мытый гравий |  | + |  |
| 5.0 | Фонтанная арматура / колонный оголовок |  | + |  |

Таблица 1 – Сведения о пунктах наблюдений, рекомендуемых для ведения мониторинга Александровского ЛУ

| № п/п | № пункта | Наиме-нование пункта | Местополо-жение | Глу-бина | Индекс гидроподразд. | Задача наблюдений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1Н | Наблюд. скважина | На площадке нефтяной скважины № 62 | 60 | P2kz2 | оценка влияния группы скважин №№ 53, 62, 100, 218, 228, 273 Олимпийского месторождения на зону пресных подземных вод, используемых для водоснабжения |
| 2 | 2Н | Наблюд. скважина | На площадке нефтяной скважины № 203 | 60 | P2kz2 | оценка влияния группы скважин №№ 40, 102, 103, 203, 204, 205, а также УПН Олимпийского месторождения на зону пресных подземных вод, используемых для водоснабжения |
| 3 | 3Н | Наблюд. скважина | На площадке нефтяной скважины № 61 | 80 | P2kz2 | оценка влияния группы скважин №№ 61, 104 Олимпийского месторождения на зону пресных подземных вод, используемых для водоснабжения |
| 4 | 4Н | Наблюд. скважина | На площадке нефтяной скважины № 59 | 100 | P2kz2 | оценка влияния группы скважин №№ 34, 59 Александровского месторождения на зону пресных подземных вод, используемых для водоснабжения |

| 5 | 5Н | Наблюд. скважина | На площадке нефтяной скважины № 36 | 60 | P2kz2 | оценка влияния группы скважин №№ 23, 36 Мохового месторождения на зону пресных подземных вод, используемых для водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6Н | Наблюд. скважина | На площадке нефтяной скважины № 3 | 130 | P2kz2 | оценка влияния группы скважин №№ 1, 2, 3, 5 Южно-Мохового месторождения на зону пресных подземных вод, используемых для водоснабжения |
| 7 | 7Н | Наблюд. скважина | На площадке нефтяной скважины № 16 | 130 | P2kz2 | оценка влияния группы скважин №№ 9, 11, 16, 122 Южно-Мохового месторождения на зону пресных подземных вод, используемых для водоснабжения |
| 8 | 8Н | Наблюд. скважина | На площадке нефтяной скважины № 7 | 80 | P2kz2 | оценка влияния группы скважин №№ 7, 71 Ямангуловского месторождения на зону пресных подземных вод, используемых для водоснабжения |
| 9 | 9Н | Наблюд. скважина | На площадке нефтяной скважины № 32 | 100 | P2kz2 | оценка влияния группы скважин №№ 32, 33, 801, 802 Утяевского месторождения на зону пресных подземных вод, используемых для водоснабжения |

Таблица 1.1 – Сведения о пунктах наблюдений, рекомендуемых для ведения мониторинга Ашировского ЛУ

| № п/п | № пункта | Наиме-нование пункта | Местополо-жение | Глу-бина | Индекс гидроподразд. | Задача наблюдений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1Н | Наблюд. скважина | На площадке нефтяной скважины № 629 | 80 | P2kz2 | оценка влияния группы скважин №№ 401, 167, 536, 905, 202, 907, 89, 534, 791, 535, 169, 627, 164, 619, 500, 625, 624, 502, 629, 628, 627 Ашировского месторождения на зону пресных подземных вод, используемых для водоснабжения |
| 2 | 2Н | Наблюд. скважина | На площадке нефтяной скважины № 805 | 120 | P2kz2 | оценка влияния группы скважин №№ 800, 798, 779, 799, 152, 707, 524, 802, 805, 777, 210 Ашировского месторождения на зону пресных подземных вод, используемых для водоснабжения |
| 3 | 3Н | Наблюд. скважина | На площадке нефтяной скважины № 567 | 60 | P2kz2 | оценка влияния группы скважин №№ 567, 523, 786, 621, 784, 540, 517, 630, 525, 622, 518 Ашировского месторождения месторождения на зону пресных подземных вод, используемых для водоснабжения |

Таблица 2 – Конструктивные особенности скважин Александровского ЛУ

| № п/п | № скважины | Глубина, м | Бурение |  |  | Способ бурения | Расширение |  |  | Кондуктор |  | Обсадная колонна |  |  | Рабочая часть фильтра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | от | до |  | Диаметр, мм | от | до | Диаметр, мм | Глубина, м | Диаметр, мм | Интервал установки, м |  | Интервал установки, м |  | Длина, м | Тип |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от | до | от | до |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 1н | 60 | 155 | 0 | 60 | бескерновый | 190 | 0 | 60 | - | - | 127 | +1,0 | 60 | 40 | 55 | 15 | Щелевой с сетчатой обмоткой и гравийной обсыпкой |
| 2 | 2н | 60 | 155 | 0 | 60 | бескерновый | 190 | 0 | 60 | - | - | 127 | +1,0 | 60 | 40 | 55 | 15 |  |
| 3 | 3н | 80 | 155 | 0 | 80 | бескерновый | 190 | 0 | 80 | - | - | 127 | +1,0 | 80 | 60 | 75 | 15 |  |
| 4 | 4н | 100 | 155 | 0 | 100 | бескерновый | 190 | 0 | 100 | - | - | 127 | +1,0 | 100 | 70 | 80 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 95 | 10 |  |
| 5 | 5н | 60 | 155 | 0 | 60 | бескерновый | - | - | - | - | - | 127 | +1,0 | 60 | 40 | 55 | 15 |  |
| 6 | 6н | 130 | 155 | 0 | 130 | бескерновый | 190 | 0 | 130 | - | - | 127 | +1,0 | 130 | 100 | 110 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 125 | 10 |  |
| 7 | 7н | 130 | 155 | 0 | 130 | бескерновый | 190 | 0 | 130 | - | - | 127 | +1,0 | 130 | 100 | 110 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 125 | 10 |  |
| 8 | 8н | 80 | 155 | 0 | 80 | бескерновый | 190 | 0 | 80 | - | - | 127 | +1,0 | 35 | 20 | 25 | 15 |  |
| 9 | 9н | 100 | 155 | 0 | 100 | бескерновый | 190 | 0 | 100 | - | - | 127 | +1,0 | 100 | 70 | 80 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 95 | 10 |  |

Таблица 2.1 – Конструктивные особенности скважин Ашировского ЛУ

| № п/п | № скважины | Глубина, м | Бурение |  |  | Способ бурения | Расширение |  |  | Кондуктор |  | Обсадная колонна |  |  | Рабочая часть фильтра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | от | до |  | Диаметр, мм | от | до | Диаметр, мм | Глубина, м | Диаметр, мм | Интервал установки, м |  | Интервал установки, м |  | Длина, м | Тип |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от | до | от | до |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 1н | 80 | 155 | 0 | 80 | бескерновый | 190 | 0 | 80 | - | - | 127 | +1,0 | 80 | 60 | 75 | 15 | Щелевой с сетчатой обмоткой и гравийной обсыпкой |
| 2 | 2н | 120 | 155 | 0 | 120 | бескерновый | 190 | 0 | 120 | - | - | 127 | +1,0 | 120 | 60 | 75 | 15 |  |
| 3 | 3н | 60 | 155 | 0 | 60 | бескерновый | 190 | 0 | 60 | - | - | 127 | +1,0 | 60 | 40 | 55 | 15 |  |

1.Бурение скважин

Бурение наблюдательных скважин на Александровском и Ашировском участке недр будет осуществляться механическим способом буровой установкой роторного типа УРБ-3А3 (допускаются так же установки шпиндельного типа УРБ-2,5А, БА-15 или аналоги) с прямой промывкой технической водой.

Для более точного определения интервалов наибольшей обводненности разреза и установления рабочей части фильтра в наблюдательных скважинах необходимо провести комплекс геофизических исследований (ГК, КС, ПС).

Вспомогательные работы

Промывка скважин перед геофизическими исследованиями. Перед выполнением геофизических исследований производится промывка скважин естественным глинистым раствором при помощи бурового насоса до забоя. Всего будет произведено 6 промывок скважин при диаметре скважин 155-190 мм.

Проработка скважин перед обсадкой. Перед креплением скважин фильтровыми колоннами производится проработка ствола скважины долотом на колонне бурильных труб. Всего будет выполнено: 6 проработок скважин (перед установкой фильтровой колонны), при диаметре скважин свыше 132 мм.

Установка фильтровых колонн. Во всех скважинах будет выполнено по одному спуску обсадной колонны с фильтровой колонны диаметром 127 мм с гравийной засыпкой.

Наблюдательные скважины остаются под постоянное стационарное наблюдение, поэтому извлечения колонн не предусматривается.

Гравийная засыпка. Для предохранения водоприемной части скважины от обрушения обломочного материала сверху и пескования, для увеличения её срока службы, необходима гравийная засыпка затрубного пространства. После установки фильтровой колонны в скважине необходимо произвести гравийно-галечную засыпку в её водоприёмной части. Диаметр частиц гравийно-галечной засыпки подбирают в соответствии с диаметром частиц водоносной породы, в которую устанавливают фильтр.

Деглинизация скважин. При проходке скважин вращательно-механическим способом в процессе бурения образуется естественный глинистый раствор, в результате чего в интервале водоносного горизонта происходит кольматация стенок ствола скважины и частичная глинизация рабочей части фильтра. Для удаления глинистого раствора из скважины, очистки интервала водоносного горизонта, восстановления его естественных свойств, после установки фильтра предусматривается деглинизация скважины путем промывки технической водой с забоя через рабочий снаряд до полного осветления циркулирующей жидкости. Средняя продолжительность деглинизации – 1 ст/см (7 часов). Всего для наблюдательных скважин – 6 ст/см.

Изготовление фильтров и нарезка труб. Фильтр представляет собой щелевой каркас с сетчатой обмоткой.  Для оборудования наблюдательных скважин потребуется 38 п.м щелевых фильтров диаметром 127 мм. (Уточняется по данным ГИС).

Изготовление оголовков. Обязательным элементом в оборудовании наблюдательных скважин, во избежание попадания в нее посторонних предметов, является съемный запирающийся оголовок-крышка. Оголовок крепится на патрубке скважины болтами, расположенными в приваренных снаружи к оголовку круглых обоймах. Оголовки запираются нестандартным ключом (трехгранным, пятигранным и др.). Патрубок красится масляной краской и на нем отмечается номер скважины.

Примечание: для всех скважин оголовки изготавливаются из труб d-159 мм.

Конструкция оголовка показана ниже:

2. Лабораторные исследования

Лабораторные работы должны проводиться аккредитованными лабораториями за счет Подрядной организации, выполняющей строительство наблюдательных скважин.

Набор определяемых компонентов приведен в нижеследующей таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Перечень определяемых компонентов и требований к отбору и консервации проб воды при условно-разовых работах в наблюдательных скважинах

| Определяемые компоненты | Условия консервации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Водородный показатель (рН), общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окисляемость перманганатная, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, калий, натрий, кальций, магний, поверхностно-активные вещества | не консервировать |
| Железо (суммарно) | 3 мл концентрированной HCl, фильтровать |
| Марганец (суммарно) | 3 мл концентрированной HNO3 |
| Ртуть | 3 мл HCI |
| Фенолы | 5-10 мл 50 % едкого натрия |
| Нефтепродукты | 4 мл хлороформа |
| Итого (17 показателей) |  |

Проектный геолого-технический наряд на бурение наблюдательных скважин №№ 1Н, 2Н, 5Н Александровского ЛУ

Проектный геолого-технический наряд на бурение наблюдательных скважин №№ 3Н, 8Н Александровского ЛУ

Проектный геолого-технический наряд на бурение наблюдательных скважин №№ 4Н, 9Н Александровского ЛУ

Проектный геолого-технический наряд на бурение наблюдательных скважин №№ 6Н, 7Н Александровского ЛУ

Проектный геолого-технический наряд на бурение наблюдательных скважин № 1Н Ашировского ЛУ

Проектный геолого-технический наряд на бурение наблюдательных скважин № 2Н Ашировского ЛУ

Проектный геолого-технический наряд на бурение наблюдательных скважин № 3Н Ашировского ЛУ